Слайд №1

Физиотерапия при остеохондрозе позвоночника

(мастер-класс)

О. В. Евлантьева,

медицинская сестра по физиотерапии

БУЗОО «ЦМР»

Слайд №2  Анальгетические методы

Диадинамотерапия. Используют диадинамические токи с частотой 50 и 100 Гц и амплитудой от 2-5 до 15-20 мА, воздействие осуществляют на шейный и грудной отделы последовательно: двухтактный волновой, по 2 мин; полярность тока каждую минуту меняют. Силу тока доводят до ощущения безболезненной вибрации, ежедневно, курс - 8-12 процедур.

Слайд №3

Для амплипульстерапии используют переменные синусоидальные токи с частотой 5 кГц, модулированные по частоте в диапазоне 10-150 Гц. Глубина их амплитудной модуляции достигает 100%. Электроды размещают паравертебрально соответственно очагу поражения. СМТ применяют на шейный отдел позвоночника с частотой 80-100 Гц, глубина модуляции 50-75 %; на грудной отдел - 30- 50 Гц и 75-100 % соответственно. Применяют 1-й режим, III и IV роды работы. Частоту и глубину модуляции можно менять в зависимости от характера боли. При остром болевом синдроме частота модуляции 100-120 Гц, глубина модуляции 25-50 %, а при стихании болей частоту модуляции снижают до 50-70 Гц, а глубину модуляции повышают до 75-100 %. Продолжительность воздействия каждым родом работы по 3-5 мин. Силу тока доводят до безболезненной вибрации. Процедуры проводят ежедневно или через день, курс - 8-10 процедур.

Слайд №4  СУФ-облучение

Методика облучений очагово-сегментарная. Применяют эритемные дозы.

- При локализации болевого синдрома в шейном отделе позвоночника:

- 1-е поле — задняя поверхность шеи и верхняя часть спины до середины лопатки;

- 2-е поле — надключичная и подключичная области на стороне поражения;

- 3-е поле — наружная поверхность соответствующего плеча;

- 4-е поле — наружная поверхность предплечья и тыл кисти.

Слайд №5

При локализации болевого синдрома в грудном отделе производят лечебные воздействия на три поля:

- 1-е поле — от средней линии позвоночника до задней подмышечной линии;

- 2-е поле — от задней подмышечной линии до передней;

- 3-е поле — от передней подмышечной линии до передней срединной.

Слайд №6

При поясничном болевом синдроме:

- 1-е поле — пояснично-крестцовая зона;

- 2-е поле — ягодичная область;

- 3-е поле — задняя поверхность бедра (подколенная ямка закрывается);

- 4-е поле — задняя поверхность голени.

Площадь каждого поля равна 400-600 см². После определения индивидуальной чувствительности к УФО на первый тур облучений назначают 2-3 биодозы. Каждый последующий тур интенсивность воздействия увеличивается на 50 %.

Слайд №7

Импульсная магнитотерапия. Электроды-индукторы располагают на поверхности кожи в области пораженного отдела позвоночника. Продолжительность процедур, проводимых ежедневно или через день, 5-15 мин, курс лечения 10-12 процедур.

Слайд №8  Противовоспалительные методы

Низкоинтенсивная УВЧ-терапия на область суставов. Импульсное электрическое поле УВЧ, особенно в комплексе с внутрисуставными инъекциями гидрокортизона, не только дает высокую эффективность, но и вызывает у больных длительную ремиссию. Для проведения процедур используют электромагнитные колебания частотой 27,12 МГц. Методика поперечная, мощность 20-30 Вт, доза слаботепловая, продолжительность 5-12 мин, ежедневно, курс - 8-12 процедур.

Слайд №9 Низкоинтенсивная ДМВ-терапия на область проекции надпочечников.

Для дециметроволновой терапии используют электромагнитные колебания частотой 460 МГц (длина волны 65 см), 10 Вт, в течение 10 мин, ежедневно или через день, курс - 10 процедур.

Слайд № 10 Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез гидрокортизона).

При пролиферативных изменениях в суставах, гипотрофии мышц, контрактурах показаны ультразвуковая терапия (или ультрафонофорез гидрокортизона) с воздействием на суставы и соответствующие им паравертебральные рефлексогенные зоны. Частота 880 кГц, режим непрерывный или импульсный (4 мс), методика лабильная, интенсивность воздействия 0,2-0,8 Вт/см2), по 3-5мин на каждую область, до 15 мин в одну процедуру. На курс лечения 6-10 процедур, проводимых ежедневно или через день.

Слайд №11 Низкочастотная магнитотерапия.

Индукторы располагают на пораженную часть позвоночника с зазором 0,5 см или без него. Магнитная индукция 15-35 мТл. Длительность воздействия 15-20 мин, курс - до 25 ежедневных процедур.

Слайд №12 Красная лазеротерапия.

При остеохондрозе шейного отдела позвоночника производится воздействие расфокусированным лазерным излучением на 2 поля паравертебрально на уровне пораженных корешков, а затем на стороне корешкового синдрома на точки Эрба и по ходу вовлеченных в патологический процесс корешков. При остеохондрозе грудного отдела позвоночника осуществляется воздействие на 2 поля паравертебрально и затем на 6-7 полей по ходу пораженных корешков. При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника воздействуют на 2 паравертебральные зоны на уровне пораженных корешков и затем на 4 поля по ходу вовлеченных в патологический процесс корешков. Выходная мощность излучения 20-25 мВт, плотность мощности 3-4 мВт/см². Общая продолжительность процедур 12-14 мин, на каждое поле по 2 мин; курс – 10-15 процедур.

Слайд №13 Инфракрасная лазеротерапия.

Облучению подвергаются паравертебральные зоны в области пораженных корешков. Выходная мощность инфракрасного излучения 30 мВт (на шейный отдел позвоночника), 60 мВт (на грудной отдел) и 100 мВт (на поясничный отдел). Частота модуляции 100 Гц, но начиная с 4-5-й процедуры, ее снижают до 10 Гц. На каждую паравертебральную точку воздействуют по 2 мин, общая продолжительность процедуры 8-10 мин, ежедневно, курс - 15 процедур.

Слайд №14 Фибромодулирующие методы

Пелоидотерапия. Применяют грязи температурой 38-40˚, продолжительность проводимых через день или с перерывом на третий день процедур от 15—20 мин (сульфидная грязь) до 25—30 мин (сапропелевая и торфяная); курс 10-12 процедур. Аппликации проводят по рефлекторно-сегментарной методике. При средней активности воспалительного процесса методика воздействия должна быть щадящей (температура 37-38˚С, по 8-10 мин, через день, 8-10 процедур). Тепловые процедуры противопоказаны больным с заболеваниями суставов с сопутствующими варикозной болезнью нижних конечностей, лимфовенозной недостаточностью, хроническим тромбофлебитом, доброкачественными опухолями.

Слайд №15

Сероводородные ванны улучшают кровообращение и трофические процессы в тканях суставов, способствуют росту и нормальному функционированию синовиальных ворсинок, секретирующих синовиальную жидкость, положительно влияют на состояние мышечной системы.

Сероводородные ванны (при отсутствии поражений почек) назначают с концентрацией сероводорода 50-150 мг/л, по 8-15 мин, при температуре воды 34-36°С, через день, курс – 10-14 процедур.

Радоновые ванны. Радоновые ванны применяют при концентрации радона 1,5- 3,0 кБк/л. Температура воды в ванне должна быть 36-37 °С, время процедуры 12-15 мин, ежедневно или через день; курс – 10-15 ванн.

Слайд №16

Йодобромные ванны назначают при температуре воды 35-37°С, по 10-15 мин, через день или 2 дня подряд с перерывом на третий, курс – 15-20 ванн.

Слайд №17 Методы коррекции осанки

Статическая релаксация позвоночника. Продолжительность проводимых ежедневно или через день процедур составляет 8-10 ч. Курс лечения – 15-20 процедур.

Слайд №18 Аутореклинация позвоночника.

Больного укладывают на наклонной плоскости и фиксируют в удобном положении мягкими кольцами за подмышечные впадины. Продолжительность проводимых через день процедур 1-60 мин, курс лечения – 5-8 процедур.

Слайд №19 Тракционная терапия (механическое вытяжение позвоночника, «сухое» вытяжение позвоночника).

Минимальная сила вытяжения составляет 15 Н, максимальная - 900 Н. Продолжительность проводимых через день процедур тракционной терапии 1-60 мин. Курс лечения включает 5-8 процедур.

Слайд №20 Подводное вытяжение позвоночника.

Температура воды в ванне 36-38˚ С, применяют плоскости с углом наклона до 45˚. Используют некоторые модификации вытяжения позвоночника в воде: вертикальное, горизонтальное, путем провисания тела, собственной массой тела в сочетании с вытяжением под действием грузов. Противопоказана при синдроме фибромиалгии.

Слайд №21

Спасибо за внимание!!!

Пожалуйста, подождите