Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1»

Технология выполнения простой медицинской услуги

«Применение комплекта средств индивидуальной защиты

«Кварц – 1 М»»

| Код технологии |  | Название технологии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Применение комплекта средств индивидуальной защиты «Кварц - 1М» |
| - Требования к специалистам и вспомогательному персоналу, включая требования |  |  |
| 1.1 | Перечень специальностей/кто участвует в выполнении услуги | Специалист, имеющий диплом установленного образца об окончании среднего профессионального медицинского образовательного учреждения по специальностям: 060101 Лечебное дело 060102 Акушерское дело 060109 Сестринское дело |
| 1.2 | Дополнительные или специальные требования к специалистам и вспомогательному персоналу | Отсутствуют. |
| - Требования к обеспечению безопасности труда медицинского персонала |  |  |
| 2.1 | Требования по безопасности труда при выполнении услуги | - Средства индивидуальной защиты должны быть подобраны по размеру. - Комплект надевают в определенной последователь-ности до входа в инфекционный очаг, чтобы удобно было в нем работать в течение 3-4 часов. - Комплект после работы снимают в специально выделенном помещении или в той же комнате, где проводились работы, после полного ее обеззараживания - Комплект снимают самостоятельно без помощи других лиц, очень медленно, осторожно, по возможности, перед зеркалом. |
| 3. | Условия выполнения простой медицинской услуги: - стационарные, - амбулаторно-поликлинические. |  |
| 4. | Функциональное назначение простой медицинской услуги: профилактическое (обеспечивает защиту медицинского персонала от заражения возбудителями особо опасных инфекций при выполнении работ в очаге). |  |
| 5. Материальные ресурсы |  |  |
| 5.1 | Приборы, инструменты, изделия медицинского назначения | Комбинезон. Шлем-маска в сборе. Фильтр. Резиновые бахилы. Резиновые перчатки – 2 пары. |
| 5.2. | Реактивы | Отсутствуют. |
| 5.3 | Иммунобиологические препараты и реагенты | Отсутствуют. |
| 5.4 | Продукты крови | Отсутствуют. |
| 5.5 | Лекарственные средства | Отсутствуют. |
| 5.6 | Прочий расходуемый материал | Полотенце - 1 шт. Контейнер для дезинфекции использованного комплекта (изделия) – 2 шт. Контейнер для дезинфекции рук – 1 шт. Контейнер для воды – 1 шт. Жидкое мыло. Мешок для сбора использованного фильтра. Дезинфицирующее средство. |
| 6. Характеристика методики выполнения простой медицинской услуги |  |  |
|  | Алгоритм применения комплекта средств индивидуальной защиты «Кварц – 1М» Порядок надевания комплекта средств индивидуальной защиты «Кварц – 1М»: - Расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне. - Надеть брюки комбинезона. - Надеть рукава комбинезона (запрещается надевать одновременно оба рукава сразу во избежание разрывов комбинезона). - Надеть бахилы, заправив под них брюки. - На бахилах завязать завязки. - Вставить в клапан комбинезона полотенце. - Привернуть фильтр к шлем-маске. - Надеть шлем-маску. - Подтянуть шнурок по горловине шлем-маски. - Заправить пелерину шлем-маски под комбинезон. - Застегнуть текстильную застежку комбинезона снизу вверх (равномерно накладывая и надавливая верхнюю часть на нижнюю; следить за тем, чтобы не было отверстий и складок). - Надеть перчатки, заправив под них подрукавники. - Сверху опустить рукава комбинезона. - Надеть вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона. Порядок снятия комплекта средств индивидуальной защиты «Кварц – 1М»: - Тщательно, в течение 1-2 минут, мыть руки в перчатках в дезинфицирующем средстве. - Снять верхние перчатки, положить в емкость с дезинфицирующим раствором. - Медленно снять полотенце, положить в емкость с дезинфицирующим раствором. - Снять бахилы, развязав завязки, погрузить их в емкость с дезинфицирующим раствором. - Расстегнуть текстильную застежку на комбинезоне. - Снять рукава комбинезона. - Снять брюки комбинезона и погрузить комбинезон в емкость с дезинфицирующим раствором. - Развязать стягивающую ленту по горловине шлем-маски. - Снять защитную оболочку шлема, оттягивая двумя руками вперед, вверх и назад. - Отвернуть фильтр. - Шлем-маску погрузить в дезинфицирующий раствор, фильтр поместить в мешок. - Снять перчатки, проверить их целостность и погрузить в дезинфицирующий раствор. - Вымыть руки с мылом. |  |
| 7. Дополнительные сведения об особенностях выполнения методики |  |  |
|  | Последующая пароформалиновая обработка изделия проводится при температуре 58 °С в течение 180 мин. в дезинфекционной камере. После дезинфекционной обработки изделие следует тщательно просушить в разобранном виде. Деконтаминация фильтра осуществляется: - в сухожаровом шкафу при температуре 160 °С в течение 4 часов; - автоклавированием на сетках при давлении 2 атм. в течение 1,5 часов (гарантийный срок эксплуатации фильтра - 10 циклов автоклавирования). |  |
| 8. Достигаемые результаты и их оценка |  |  |
|  | При выполнении работ в очаге у медицинского работника защищены органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки. |  |
| 9. Форма информированного согласия пациента при выполнении методики и дополнительная информация для пациента и членов его семьи |  |  |
|  | Согласие пациента не требуется. |  |
| 10. Параметры оценки и контроля качества выполнения методики |  |  |
|  | - Безопасность выполнения дезинфекции в очаге для сотрудников - Надлежащее качество дезинфекции помещения |  |
| 11. Графическое, схематическое и табличное представление технологии выполнения простой медицинской услуги |  |  |
|  | Отсутствует. |  |
| 12. Формулы, расчеты, номограммы, бланки и другая документация (при необходимости) |  |  |
|  | Оперативный план мероприятий учреждения здравоохранения при выявлении пациента с подозрением на особо опасную инфекцию. |  |